多功能自动气象站

JB-QX-01

使用说明

本公司保留改进、修改产品及其手册的权利

若涉及版本升级，恕不另行通知

目录

参数与功能说明：	- 3 -

1.采集器技术参数：	- 3 -

2.传感器参数：	- 3 -

3.功能及特点：	- 3 -

4.显示器说明：	- 4 -

接口定义：	- 5 -

1.航插定义：	- 5 -

2.天线接口：	- 5 -

3.供电接口：	- 5 -

数采器安装：	- 6 -

1.接入电源/电池：	- 6 -

2.接插通讯线：	- 6 -

3.关于设置GPRS模块：（非GPRS用户跳过此步骤）	- 6 -

4.支架安装说明：（无支架用户跳过此步骤）	- 6 -

软件安装使用向导：	- 7 -

1.安装通讯驱动程序：	- 7 -

2.安装动态解析软件：（非GPRS用户请跳过此步骤）	- 7 -

3.安装数据采集软件：	- 7 -

4.设置路由器：（非GPRS用户请跳过此步骤）	- 7 -

使用本地数据库	- 9 -

1. ACCESS数据库使用须知：	- 9 -

2. SQLServer数据库使用须知：	- 9 -

使用数据采集软件系统	- 10 -

1.本地登录系统：	- 10 -

2.远程登录系统：（非GPRS用户跳过此步骤）	- 10 -

3.进入系统主界面：	- 10 -

4.采集即时数据：	- 11 -

5.设置定时存储：	- 11 -

6.采集历史数据：	- 12 -

7.数据图表操作：	- 13 -

8.导出数据表：	- 13 -

附：支架安装图	- 14 -

- 参数与功能说明：

- 1.采集器技术参数：

·记录容量：约524262条

·记录间隔：1分钟～100天连续可调

·通讯接口：USB2.0 [485/GPRS可选]

·防水等级：可防护潮湿环境及雨水冲刷，但禁止透水或用水浸泡！

·工作环境：-30℃～70℃(温度低于-20℃时候建议采用保温措施！)

·平均功耗：主机平均工作电流<0.2mA(电池供电:存储间隔60秒！)

·电源供电：默认配置6节电池供电，可定制交直流、蓄电池和太阳能供电。

·电池寿命：默认采用干电池供电，续航能力3月-1年（间隔>10分）

3W12AH蓄电池系统寿命一周(限USB通讯且存储间隔>10分钟)。

- 2.传感器参数：

·风速传感器：范围 0～45m/s		精度 ±1m/s		分辨率 0.1m/s

·风向传感器：范围0～360°		精度 ±1			分辨率 1°

风向北已用箭头在传感器上标出，且软件将风向进行汉字标识

·空气温度：  范围 -30℃～80℃	精度 ±0.2℃ 		分辨率 0.01℃

·空气湿度：  范围 0～100% 		精度 ±3%			分辨率 0.1%

·大气压力：  范围 0～110Kpa	精度 ±0.5 Kpa	分辨率 0.1 Kpa

·雨量传感器：范围 0.1～4mm/min精度 ±3%			分辨率 0.2mm

·太阳总辐射：范围 0～2000W/m2	精度 ±2%		   	分辨率 0.1 W/m2

·蒸发传感器：范围0-190mm		精度±1mm			分辨率0.1mm

- 3.功能及特点：

·本机体积小，操作简单，性能可靠，记录间隔可根据要求从1分钟至100天任意设置。（但存储器空间有限，间隔尽量设置在分钟以上，设置后可在上位机软件查看存储信息，以确定这样的间隔时间下可以存储多长时间。）

·集数据采集、记录于一体，全程跟踪记录，记录时间长，断电后数据不丢失。

·专业数据保护。具备低电量数据写保护、存储器故障检测、存储越界检测、设备断电识别、日期校正等功能，可以在多次断电后最大限度地恢复历史数据。

·整机功耗极小，具有高效的电源管理能力，可在直流电源适配器、五号电池、太阳能铅酸蓄电池以及计算机USB接口等四路供电并存方式下工作。且主板硬件具备电源反接保护、直流电源过压保护以及内部过流、短路保护等功能。

·系统操作便捷，软件界面简洁明了，通过简单步骤即可实现系统的主体功能。而其他诸如通讯端口识别等操作均由系统后台自动完成，无须用户手动干预。

·软件功能强大，可将采集器中的数据导出并存储为EXCEL表格、文本或数据库另外软件具有功能强大的图表曲线显示组件，方便查看曲线走势及数据细节。

·采用高性能GPRS模块，外置加长天线，数据传输可靠，配置485专用通讯线。

- 4.显示器说明：

如果产品配套有彩色液晶显示器，设备将支持以下功能及操作：

即时数据显示：

本部分显示内容为即时获取的数据表。当显示菜单处于“即时数据”状态时，如果整屏无法显示所有通道，可通过上翻页键       和下翻页键       切换显示。注意：如果一分钟内按键没有任何操作，显示器将自动关闭背光以节约电量。

获取即时数据的方法：在即时数据显示页面下，按       键，将进入数据操作模式，并给出显示提示菜单。此时根据提示，按数字       键，系统将会自动采集一次数据（屏幕右上角将显示采集倒计时），并在采集倒计时结束后刷新当前显示（所得数据将被暂存近显示存储器中以供历史数据查看）。如果操作模式下再按一次       键将退出采集模式。

历史状态显示：

本部分显示内容为最近30条手动采集到的数据。如果整屏无法显示所有通道，可通过上翻页键       和下翻页键       切换显示。

数据曲线显示：

本部分显示内容为最近采集到的30条数据的曲线。“确定”显示菜单，此时可以通过提示按键选择打开或关闭某一个传感器的曲线，再次按确定键执行。

系统设置显示：

本部分显示内容为液晶屏背光亮度调节功能。系统共分配三级亮度，可通过按       键进入或退出操作模式，其中       增加亮度，       降低亮度。

控制信息显示：此功能针对智能控制系统，可显示1-32路继电器的开关状态。

输出设置显示：此功能针对智能控制系统使用，本系统暂时关闭使用。

- 接口定义：

- 1.航插定义：

| 航插01：风速 | 航插02：风向 | 航插03：百叶箱 |
| --- | --- | --- |
| 航插04：雨量 | 航插05：总辐射 | 航插06：蒸发 |
| 航插07：通讯口 | 航插08：电源口 |  |

注：本款产品，通讯线接口为蓝色五针小航插，航插定义标签位于主机壳体右侧壁位置。

- 2.天线接口：

如果使用GPRS通讯方式，位于外壳左侧的防水接头即为引出式GPRS天线专用口。天线吸盘为磁吸式，应安放在周围无遮挡物的地方，保证其能良好接收移动手机信号。另外接口内部已经做防水处理，所以请勿私自拆卸！

- 3.供电接口：

默认情况下，本产品使用电池供电。如果使用太阳能蓄电池系统，将独立配备配电柜。配电柜通常只有一根电源线与采集器主机相连。

如果使用交流市电电源。一般在采集器内部均安放有AC220V转DC12V的开关电源，与开关电源相连且由外壳接口6所接入的为交流220V市电线，此接线为铜网屏蔽电缆，请勿私自用其他普通电线替换！

安全注意：

由于采集器为自拆卸式，所以，使用时要特别注意，请勿暴力对待。切勿触碰内部走线！如果因连线断裂而产生的问题，后果请自负！

开关电源为多孔散热设计，请勿将金属物或碎屑掉入其中，以免发生短路故障。电源端子处较危险，请勿用手触碰，以免发生危险！

另外，请确认仪器安放处无未成年人或无电工常识者，以免其触碰内部接线发生触电危险！

- 数采器安装：

- 1.接入电源/电池：

本产品如果使用电池供电，默认安装的是五号碱性电池，这里建议使用南孚大容量电池（不建议使用可充电电池）。                                       安装的步骤：打开采集器上盖，滑开电池壳上盖，按正负极对应安装6节电池（请勿将电池装反，否则采集器不会上电），然后扣上电池壳上盖。                如果产品使用了交流电源，采集器在进行所有有效操作之前，是必须要先供电的！这里默认使用的是交流220V市电接口。                                   安装的步骤：将采集器引出的市电插头插入电源插板即可。如果采集器与电源插板处距离较远，建议将插头部分拆开，用电线加长后做好插头，再接入。但这里需要注意的是，禁止将产品原配的电源线全部去掉，而从设备内部直接接线。如果必须这样处理，所使用的电源线必须为铜网或锡箔屏蔽电缆线！

- 2.接插通讯线：

供电正常的采集器若要与计算机联机操作，必须保证采集器内部的GPRS模块与采集器有效连接，或者使用有线通讯专用接口与计算机直接连接。

在使用GPRS远程连接时，采集器主板上引出的“DB9针转接头”必须正确插放在GPRS模块的DB9针公头上（且GPRS模块天线正确接入模块）。此时，建议将采集器的本地通讯插头拔掉。以免有线通讯与远程无线通讯发生干扰。

而在使用本地有线通讯时，必须将上面所述的“DB9针转接头”从GPRS模块上拔出，以免本地通讯失败。确认GPRS与采集器断开连线后，方可使用本地有线通讯。使用本地有线通讯线可完成两项功能：不使用远程而直接与采集器连接，读取采集器内部数据，或通过通讯线对GPRS模块进程功能设置。使用本地通讯时，只需将随机配备的485通讯模块插入外壳左侧的5号插头即可。

- 3.关于设置GPRS模块：（非GPRS用户跳过此步骤）

GPRS模块固定在采集器上盖内侧，其安装

示意如下图所示(请勿私自拆卸)：在使用

USB本地通讯与采集器主机通讯时，必须将

“DB9通讯口”拔除，否则可能导致本地通

讯失败！另外注意捅一下黄色小按钮SIM卡

座才能弹出，且安装时SIM卡金属面应朝下

- 4.支架安装说明：（无支架用户跳过此步骤）

如果设备需要安装支架，默认支架由不锈钢管与管件组成，适用于室外固定安装。但是支架地盘只有在埋入土坑中，或用水泥底座固定后才能保证整套支架的应有强度。所以，建议对支架地盘进行掩埋、夯实处理，或直接用水泥灌注。

设备如果安放在多雷雨地区，或地势较高处，应自备避雷设施。以免设备遭雷击。

GPRS模块的天线应安放在支架顶部，或独立安放在周围无遮挡物的地方，以保证其能良好接收移动手机信号。（支架安装图请查看本说明书附属部分）

- 软件安装使用向导：

- 1.安装通讯驱动程序：

请先安装设备通讯专用的驱动程序              。如果不安装此驱动程序，设备所依赖的重要操作，如GPRS设置，本地有线操作等都无法实施。此驱动程序安装完毕后建议重新启动计算机，或者在完全安装所有软件后再重新启动（如果不重新启动计算机，此驱动程序将无法完成安装，485通讯线将无法被识别）。

- 2.安装动态解析软件：（非GPRS用户请跳过此步骤）

本操作将在计算机上安装一款动态DNS解析软件，此软件将完成您的电脑与远程GPRS气象站的无线连接。如果使用某电脑远程连接设备，必须在此电脑上安装此软件（科迈动态解析.rar），或其他动态解析的软件（每步动态解析.rar），并按要求填入正确的域名。点击安装此软件

- 3.安装数据采集软件：

此软件为设备配套的数据采集系统，内部集成485本地通讯功能，GPRS无线网络接入功能，以及数据接口管理等。通过它可实现远程设备连接，现场设备信息采集与查看，设备历史记录信息查看，设备启动设置与管理等操作。此软件完成必要功能时依赖上两步中安装的软件，所以在安装本系统前，请先完成上述两步操作。点击安装数据采集系统软件（安装本软件后重新启动计算机）

- 4.设置路由器：（非GPRS用户请跳过此步骤）

以上步骤操作完毕后，要想让远程的GPRS设备通过互联网连接至本地的电脑，必须让动态解析软件正常工作。而动态解析软件正常工作需要两个步骤：

1>.如果操作用的计算机处于局域网中，即电脑连接在局域网的路由器上时，必须先设置一下路由器（这里以TPLink路由器为例），如下图所示：

在路由器的“转发规则”选项中选择“虚拟服务器”，然后在右侧的窗口中添加一条如图中红线标注的条目：这里您需要填入的 服务端口为65xxx，IP地址为您电脑在局域网中的地址，协议选择ALL，状态是生效。（如果使用DMZ主机默认将通过所有端口。）

2>.启动在第二步安装的“科迈动态域名解析 V2.03”或DDNS稻草人动态域名解析软件，进入如下界面：

这里的用户名默认都是以tingm开头，后面有三位数字，此数字与主机编号对应。如果不使用动态域名解析方式，需要申请静态IP地址，此IP联系我们进行填写。

以上步骤进行完毕后，在运行中输入：CMD命令，然后运行DOS窗口，输入：

Ping 动态域名[如tingm200.meibu.net] 验证其IP是否与解析IP地址一致。如果ping的IP地址与解析软件显示的IP不符，请验证本机所处的网络是否是特殊网络，如校园网、政府局域网、移动/铁通内网或电信手机卡分配内网。如果本机直接通过路由器接入宽带，请确保路由器没有屏蔽ping指令，且路由器仅限一级路由！如果使用了较为复杂的企业级服务器，请联系网管人员进行端口映射等一些列操作。且以上操作是否成功有效的验证方式为：打开采集软件，开启GPRS服务，在DOS窗口中输入：telnet 动态域名/IP地址 端口号   回车
如果此端口号禁止访问，系统会给出提示，如果没有给出任何提示即连接成功。

- 使用本地数据库

- 1. ACCESS数据库使用须知：

ACCESS是一种小型的简单数据库，这里不需要用户配置也不需要安装相关组件，只需具备OFFICE的ACCESS组件就可以随时打开。一般用于单品仪器设备以及数据量比较小的场合。如果一台计算机要连接多个配置不同的设备，请注意将程序拷贝成不同目录名的副本，因为数据库表字段是固定的，操作不当会给原有数据带来损害。

TmDatabase.mdb数据库文件默认在“采集中心软件”的安装根目录中，请勿删除、修改或移动此文件！一旦发现此文件丢失，应将安装光盘中的文件拷贝一份至软件安装根目录下。否则采集软件系统将无法正常工作！

TmDatabase.mdb记录着以往操作过的重要数据，重要操作后请注意及时备份！

- 2. SQLServer数据库使用须知：

这里将采用ODBC接口方式对SQLServer数据库进行操作，适用于数据量较大，且需要将设备数据导入第三方系统进行二次开发的情况。所以在使用前，务必确认本机已经安装好SQLServer服务器并启动相关服务，且已经添加相应的“用户DSN” 关联。用户DSN添加方法：在系统开始菜单->所有程序->管理工具->数据源(ODBC)或控制面板->管理工具->数据源(ODBC)处单击，打开如下所示对话框：

单击添加按钮创建SQLServer数据源。
注意：在更改默认数据库之前，请使
用企业管理器/SQLServerManagement
Studio Express在数据库目录下创建
一个名为TmDatabase的新数据库。

- 使用数据采集软件系统

在进行以下操作之前，请为采集器内部的GPRS模块安装手机卡。注意，安装卡之前，请务必将设备断电，等安装好电话卡之后再重新上电！以免损伤设备！

- 1.本地登录系统：

如下图所示，插入USB/485通讯线。启动软件系统后，选择USB/485通讯线所出的COM口号，如COM5。然后点击“USB串口接入”图形按钮，软件将自动连接设备并进行初始化。初始化成功后“进入”按钮有效，否则请重按一次“USB串口接入”按钮，直至提示初始化成功。此时点击“进入”按钮即可进入系统主界面。

注意：如果使用GPRS模块，使用本地通讯时可能会对远程连接的数据造成干扰！

- 2.远程登录系统：（非GPRS用户跳过此步骤）

启动软件系统后，点击“GPRS无线接入”图形按钮（如下图所示）添加GPRS用户信息后，点击添加，如果是多个GPRS接入，
连续填写用户信息并添加，如果直接点确定即
连接所有GPRS子站。软件将自动连接移动无线
网络（根据网络状况，这里将会等待约5-300秒
时间，请耐心等待）。连接成功后，系统自动进
行设备初始化。初始化成功后“进入”按钮有效，
否则重新按一次“GPRS无线接入”按钮，直至提
示初始化成功。当所有站点都接入，点击“进入”按钮即可进入系统主界面。

注意：使用GPRS远程通讯，必须将485通讯线插头拔掉，且将GPRS模块相连“DB9针转接头”插入GPRS模块！否则GPRS通讯可能失败！

- 3.进入系统主界面：

如下图所示，即是数据采集系统主界面。主界面主要包括系统菜单、通道列表、数据表与数据图表四部分，另外包含一组图形按钮菜单，将鼠标移至某个按钮上软件状态栏上将显示出对应的按钮说明。主窗口支持最大化，并可以通过右下角的拖放功能动态改变窗口大小。通道表和数据表两个窗口均可以通过菜单选择是否显示，也即图表可整幅显示。

- 4.采集即时数据：

当点击“即时数据”属性页标签时，界面显示即时数据相关内容。点击“立即取数”按钮，设备将给出采集时间，倒计时结束之后，显示出当前被提取出的即时数据。另外，还可以通过定时取数功能自动获取即时数据，其操作示意如图所示：

- 5.设置定时存储：

点击“系统设置”图形按钮，进入系统设置对话框。如下图所示的，“设备通道信息”一栏中显示的是设备通道信息。“设备启动信息”显示的为已经设置过的定时存储相关信息。如果设备在记录过程中曾经掉电，则设备掉电状态条中将显示设备曾经掉电，但具体的掉电次数只有当读取历史数据之后才能显示出来。

在对话框下方的是“设备启动管理”栏。这里为了保护设备中的数据不会因为误操作而丢失，我们将约定以下操作步骤：

1.导出设备中已经存储的历史记录：以防在没有提取设备记录时清空了设备存储器，最大限度地保护已记录的历史信息！（此步骤执行前，需要先从设备中读取已存储的历史数据。如果设备中没有存储历史，将弹出的导出对话框取消即可）

2.清空设备存储器：如果已经将设备中的记录保存在计算机中，或者确认不需要

保存那些数据后，“清空存储设备”按钮才可用。点击此按钮后将开始清除设备存储器中的数据记录，清空时间一般在6-10秒。

3.启动设备记录：这里启动设备记录的方式分为两种，立即启动 与 定时启动。

立即启动：如上图所示，在清空存储设备之后，在存储间隔编辑框中填入设备采集数据的时间间隔（如10分钟），然后点击“立即启动设备”按钮即可启动。

定时启动：如果上图所示，只需勾选                           然后更改其中的年月日、时分秒信息为您需要设定的时间即可。这里建议延迟不要超过10天，因为过长的定时延迟是没有意义的。设置好定时启动时间之后，点击“定时启动设备”按钮，设备即可按定时时间自动在设置时刻启动设备记录。

- 6.采集历史数据：

如下图所示，当点击“历史数据”属性页标签时，界面显示历史数据相关内容。
读取历史操作受设备速度限制，所以提取速度较慢，约在5000条/分钟左右。而设备共可存储约50万条数据，所以在进行历史数据提取时请耐心等待。另外，进行本地USB/485通讯时，提取速度为10000条/分钟，约为GPRS远程通讯的2倍。所以，为了节省流量以及时间，建议定期对设备进行本地历史数据提取操作。

当读取历史数据结束后，可将这些数据导出至计算机硬盘中，导出的文件格式为文本格式的EXCEL文件。这里，需要注意的是，如果数据两超过65535组，受EXCEL最大数据量的限制，文件将会被分割成若干个，以便EXCEL软件能够处理。

- 7.数据图表操作：

如右图所示，当在图表区域单击右键将会显示右键菜单，
其中，“曲线还原”菜单项将图表还原成初始状态。

“通道列表”项点击后弹出如右下图所示的列表，在这
里可选择需要单独显示的曲线（可多选），选择好后“
确定”。设置要显示的曲线后，如果在右键菜单中选择
“显示曲线”菜单项，将弹出一个单独的图表对话
框，其显示内容为上面已经设置要单独显示的曲线。
在此对话框中支持鼠标双击操作，双击时图表还原。
以上图表曲线用鼠标左键单击，可查看坐标点细节。
另外，按住鼠标左键拖选区域可进行X轴区域放大。
区域放大最小分辨率为0.1，低于此分辨率时候放
大无效。

- 8.导出数据表：

如右图所示，在菜单中点击
“数据导出”按钮即可导出主界面下方的“历史数据”表，或“即时数据表”。比如，当前属性页显示内容为历史数据，那么点击此按钮导出的就是历史数据表。如果当前显示内容为即时数据，那么点击此按钮导出的就是即时数据表。

另外，在上面的系统设置对话框中，如果要清空记录仪存储器，并开始新的定时记录存储操作之前，是必须先导出设备中原有的数据的。这样操作会防止意外而造成的数据丢失。所以，建议每次读取历史数据后，先将数据表保存起来，然后在进行数据清空与记录重启操作。

- 附：支架安装图

常见问题：

A.本地登录时查找不到设备：

>>1.请确认是否安装数据线驱动？驱动是否适用当前系统？安装后是否重启？

>>2.请确认设备是否正确插入了USB数据线？且数据线是否匹配？有无破损？

>>3.请点击本地登录按钮或双击对话框空白区域，多次尝试搜索与端口查找。

>>4.若上述操作无效，请在调出“计算机管理”对话框。具体步骤如下图所示：

请查看“设备管理器”中“端口（COM和LPT）”内是否有“Prolific USB-to-Serial Comm Port”字样的COM口，如果这个端口号超出COM9超出请按下述步骤操作：
右键点击端口列表，然后进入属性对话框。

然后在“端口设置”中点击“高级”按钮，

在COM端口号那里将端口号强制改为小于9的值，如COM3，COM5等。更改完毕后点击“确定”即可。注意，除此之外的设置请勿随意更改，以免出现其他问题！

如果COM端口呈现黄色叹号样式，说明驱动安装后未重启计算机，请重启再试。

B.GPRS无线接入超时。请确认设备是否关停机、域名解析与端口映射是否正常？

C.GPRS服务启动失败。请确认软件是否最小化到任务栏托盘，或系统是否故障？

D.采集软件无法启动。请确认软件是否被病毒感染，或被意外删除。重装软件。

C.进入系统主界面时提示设备初始化失败。请检查设备通讯连接是否正常？如果是WIN7系统，请检查驱动程序版本是否过旧？如果是自己接线的有线485通讯，请检查通讯线是否过长，或线路周围是否有干扰，且是否使用接地屏蔽线？

E.无线接入时初始化指令只执行其中几条，提示初始化失败。这一般是信号较差。

设备运行维护：

A. 供电系统的维护

本设备为全天候工作的精密仪器，内含数据采集、存储及传输装置，为确保仪器的正常工作，必须要保证供电系统的连续、稳定。设备所配备供电系统仅能维持设备自身的正常工作，严禁私拉电线将本系统电源供给其他设备，因此原因对设备可能造成的损失，本公司将不负责。

对于太阳能供电系统的设备，需要定期（建议1~2个月）检查太阳能系统工作状态，各项电源指示灯是否正常。要确保太阳能板表面干净，无杂质覆盖。确保供电系统周边无杂草树枝等障碍物等遮挡，如有需及时清理，如有不可移除的障碍物建议更换安装位置。

对于220V供电的设备，需要定期检查供电线路是否正常，需检查线缆表皮及接头是否破损，避免安全隐患。

B. 数据传输系统维护

对于GPRS数据传输的设备，要确保安装时设备周边手机信号稳定，要远离高压塔杆、变压器等有较强干扰信号的地方。对于信号比较弱的地方，设备将无法实现连续、稳定的传输数据。如使用客户自身的手机卡，则需要定期查询余额并缴费。

C．降雨量传感器维护

要定期检查筒身，保证安装水平，检查雨量传感器的盛雨口和排水口是否有堵塞物，清除漏斗过滤网上的杂物，保持水路通畅。建议一年清洗一次内部结构。清洗翻斗时用软毛刷轻轻刷其表面污垢，清洗时不要拧动调节螺钉。

D. 水面蒸发传感器的维护

水面蒸发传感器需要定期往蒸发桶里加水，当水面低于1/3高度时，需要将水加满，以确保每天的蒸发数据的准确性。如蒸发桶中有积累污垢，可将蒸发桶去下进行清洗。

生产：徐州市伟思水务科技有限公司

生产地址：徐州市泉山区金山东路徐州软件园C-2A-4层